Versuchsvorschrift 1: Sedimentieren und Zentrifugieren

| Benötigtes Material: |  |
| --- | --- |
| Geräte: Becherglas Handzentrifuge mit Fixierung Zentrifugenröhrchen Küchenrolle Holzstab Eprouvetten (Proberöhrchen) Ständer für Proberöhrchen Schutzbrille Plastiklöffel Marker | Chemikalien: Feststoffgemisch aus verschiedenen Feststoffpartikeln, Ton und Lebensmittelfarbe |
| Durchführung: Aus dem Behälter mit dem Stoffgemisch wird ein Löffel voll entnommen und in das Becherglas gegeben. Fügen Sie ca. 50 ml Wasser zu. Rühren Sie solange mit dem Glasstab um, bis Sie vermuten, dass alle löslichen Bestandteile sich aufgelöst haben. Füllen Sie eine Eprouvette 10 cm hoch mit Ihrer Suspension. Stellen Sie den Eprouvettenständer mit der Eprouvette an einem ruhigen Platz auf und markieren Sie jede Minute die Grenzlinie zum klaren Wasser. Notieren Sie Ihre Werte in cm. (Lineal) und zeichnen Sie ein Diagramm aus mindestens 5 gemessenen Werten: Füllen Sie beide Zentrifugenröhrchen gleich hoch (ca. 5 cm) mit ihrer frisch umgerührten Suspension und zentrifugieren Sie (Schutzbrille nicht vergessen) mit großer Drehzahl eine Minute lang. Gießen Sie den klaren Überstand vorsichtig ab. Was beobachten Sie? Notieren Sie Ihre Ergebnisse in Ihrem Protokoll. Säubern Sie den Arbeitsplatz und die verwendeten Geräte und geben Sie sie wieder zurück in die Schachtel. |  |
| Entsorgung: Die Lösungen und Suspensionen können über den Abfluss entsorgt werden. |  |
| Besondere Hinweise: Achten Sie auf die Sicherheit beim Zentrifugieren. Erst wenn die Zentrifuge stillsteht, dürfen Sie die Röhrchen entnehmen. Keine Bremsversuche!! Tragen Sie immer Schutzbrillen bei der Arbeit. |  |
| Erklärung zum Hintergrund des Versuchs: Durch das Zentrifugieren wird der Sedimentationsprozess beschleunigt. Die Zentrifugalkraft ist proportional der Anzahl der Umdrehungen in der Zeiteinheit. In einer schnell rotierenden Zentrifuge wirkt daher eine wesentlich größere Kraft auf die einzelnen Teilchen ein, als nur die Schwerkraft. Je kleiner die Teilchen sind und je geringer der Unterschied in der Dichte zwischen der Flüssigkeit und dem Feststoff, desto langsamer sedimentieren die Teilchen. (Schneekugeln) |  |