Kapitel 13 Kunststoffe

Kunststoffe sind künstlich erzeugte Riesenmoleküle. Man unterscheidet:

| Halbsynthetische Kunststoffe | Vollsynthetische Kunststoffe |
| --- | --- |
| Sind chemisch veränderte makromolekulare Naturstoffe | Werden aus kleinen Molekülen (Monomeren) durch geeignete Verknüpfung erzeugt. |
| Gummi (Kautschuk), Kunstseide (Zellulose), Kunsthorn(Milchkasein), seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt | Bakelit (Phenoplast), seit Beginn des 20. Jahrhunderts, vielfältige Entwicklung erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts (Theorie der Makromoleküle von Staudinger) |

Kunststoffe wurden ursprünglich als Ersatz für nicht ausreichend zur Verfügung stehende Naturstoffe hergestellt (Synthesekautschuk). Es wurde bald deutlich, dass maßgeschneiderte Kunststoffe in ihrem jeweiligen Verwendungszweck den Naturstoffen durchaus auch überlegen sein können.

Eigenschaften:

- Geringe Dichte: geringe Transportkosten

- Elektrische Isolatoren: Elektroindustrie

- Beständig gegen Chemikalien, Sauerstoff, Mikroorganismen: kein Korrosionsschutz nötig, gutes Verpackungsmaterial

- Leicht färbbar

- Eigenschaften in weiten Grenzen variierbar (Weichmacher, Füllmaterial,…)

- Billig

- Leicht be- und verarbeitbar: Gießen, walzen, spinnen, pressen, blasen,..), geeignet zur Herstellung von Massenartikeln

- Geringe Wärmebeständigkeit (daher für viele Anwendungen ungeeignet)

- Brennbar, oft mit Entstehung giftiger Gase

- Geringe Härte daher nicht kratzfest

- Nicht alterungsbeständig. Kunststoffe werden unter Hitzeeinwirkung und UV-Licht leicht spröde

Abfallproblem: Als Massenprodukt für einen Großteil des Mülls verantwortlich.

Echtes Recycling ist nur mit Industrieabfall (Sortenrein) möglich. Haushaltsmüll kann nur zu minderwertigen Produkten recycliert werden, bzw. verbrannt. Die Verbrennung ist auf Grund der dabei entstehenden giftigen Gase (HCl, Dioxin,..) sehr problematisch.

Einteilung der Kunststoffe nach ihrer Struktur und den daraus folgenden Eigenschaften:

| Plastomere (Thermoplaste) | Elastomere (Elaste) | Duromere (Duroplaste) |
| --- | --- | --- |
| Schmelzbar, im Erweichungsbereich leicht plastisch verformbar, | Elastisch, temperaturempfindlich | Nach Aushärtung nur mehr spanabhebend verformbar, nicht schmelzbar |
| Lineare Moleküle mehr oder weniger parallel geordnet | Gering vernetzte lineare Moleküle | Im Endzustand stark vernetzte Riesenmoleküle |
| Polyethen, Polyester,.. | Kautschuk, Butadien,.. | Bakelit, Polyesterhaze,.. |

Einteilung nach Herstellungsreaktionen

| Polymerisations-kunststoffe | Polykondensations-kunststoffe | Polyadditions- kunststoffe |
| --- | --- | --- |
| aus (lauter gleichen) kleinen Molekülen mit Doppelbindung | Aus mehrwertigen Säuren und mehrwertigen Alkoholen oder Aminen, aus Formaldehyd und Alkohol oder Amin | Aus Diolen und Diisocyanaten entstehen die Polyurethane |