| COOL ARBEITSAUFTRAG | Klasse/Lehrer |  | Schuljahr | Fach # Chemie |  | lfd. Nummer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsblatt 1 zu Thema Wasser |  |  |  |  |  |  |
| Ausgabetermin: |  | Abgabetermin: |  |  | Arbeitsform # Einzelarbeit/Gruppenarbeit |  |
| Wiederholungsfragen: Antworten Sie mit 1-2 Sätzen. - Was versteht man unter Osmose? Man versteht darunter den Konzentrationsausgleich durch eine semipermeable Membran (=halbdurchlässiges Häutchen) - Welche Anwendungen der Osmose kennen Sie? Isotonische Getränke: Haben dieselbe Konzentration wie Blut und können daher schnell aufgenommen werden. Umkehrosmose: zur Reinigung von Wasser (mobile Wasseraufbereitung im Katastrophenfall) - Welche Verwendungsmöglichkeiten für Wasser kennen Sie? Wasser wird für den menschlichen Genuss als Trinkwasser und für die Industrie als Brauchwasser für technische Zwecke verwendet. - Was versteht man unter der Wasserhärte und wie wird sie angegeben? Die Wasserhärte ist die Summe der gelösten Feststoffe. Die Angabe erfolgt in Grad deutscher Härte: 1 °dH entspricht 10 mg CaO in 1 l Wasser. - Welche technische Bedeutung hat die Wasserhärte? Die gelösten Stoffe verursachen technische Probleme. Das Wasser muss enthärtet werden. Welche Möglichkeiten der Wasserenthärtung gibt es? Die Wasserenthärtung ist die Entfernung der störenden Wasserhärte durch Zusatz von Phosphat in Waschmitteln, Zusatz von Sasil (Zeolith, Na-Al-Silikat) in Waschmitteln, Zusatz von EDTA in Flüssigwaschmitteln und die Verwendung von Ionenaustauschern. - Was versteht man unter der natürlichen Selbstreinigung fließender Gewässer? Im Wasser vorhanden Mikroorganismen oxidieren organische Verbindungen unter Sauerstoffverbrauch. Organische Schmutzstoffe werden so beseitigt. - Wie erfolgt die Abwasserreinigung in Kläranlagen? Die Wasserreinigung erfolgt in drei Stufen. Mechanisch, biologisch und chemisch wird das Wasser gereinigt. - Was ist eine Gewässergütekarte und wie wird sie erstellt? Die Schadstoffbelastung der österreichischen Gewässer wird jährlich erfasst und nach Gewässergüteklassen (Saprobienstufen) in einer Karte eingetragen |  |  |  |  |  |  |
| Öffnen Sie in Moodle den Chemie-Kurs und bearbeiten Sie im Thema Wasser folgenden Aufgaben: - Abwasserreinigung - wie geht das - Wasserhärte und Tropfsteine - Wasserenthärter Wer noch Zeit und Interesse hat kann die beiden zur Verfügung gestellten Multiple-Joice-Übungen machen. - Wasserhärte-Übung und - Wasser-Quiz Diese werden mit maximal 2 Zusatzpunkten in der Bewertung berücksichtigt, wenn sie zu mehr als 80% richtig beantwortet wurden. |  |  |  |  |  |  |
| Bilden Sie eine Gruppe aus 4-5 Schülern, bestimmen Sie den Gruppenleiter und wählen Sie einen Versuch. Teilen Sie in der Gruppe die Aufgaben zu. (Demonstration, Präsentation, Dokumentation, Tafelbild oder Folie, Organisation,...) Tragen Sie in die bereitgestellte Liste ihre Gruppennummer, die Gruppenmitglieder, den Gruppenleiter, die Nummer ihres Versuchs und den Zeitpunkt der Demonstration ein. Achtung: Es erfolgt eine Gruppenbewertung. (Teamarbeit ist gefragt) Die Gruppe ist so gut wie ihr schwächstes Mitglied! Helfen Sie sich daher gegenseitig. |  |  |  |  |  |  |